# Poročilo o sistemskem testu – nefunkcionalna zahteva (performance test)

Datum testa: 07. 11. 2025
Orodje: Apache JMeter 5.6.3
Testirana funkcionalnost: API endpoint GET /dogodek/odobren, ki vrne seznam odobrenih dogodkov.

## Namen testa

Namen sistemskega testa je bil preveriti nefunkcionalno zahtevo sistema – odzivnost (performance) API-ja pri obremenitvi več uporabnikov.

Sistem mora ob obremenitvi hkrati več uporabnikov še naprej delovati hitro in stabilno.

## Postopek izvedbe testa

- Backend aplikacija je bila zagnana lokalno na naslovu http://localhost:8080.

- V orodju Apache JMeter je bil ustvarjen testni scenarij:

  - Thread Group z nastavitvijo:

    - Number of Threads (Users): 20

    - Ramp-up period: 10 s

    - Loop Count: 5

- Dodan je bil HTTP Request:

  - Method: GET

  - Endpoint: /dogodek/odobren

- Za spremljanje rezultatov sta bila dodana listenerja:

  - View Results Tree

  - Summary Report

- Test je bil zagnan in zbral je 100 vzorcev (requestov).

## Rezultati testa

| Meritev | Rezultat |
| --- | --- |
| Število zahtevkov (Samples) | 100 |
| Povprečen odzivni čas (Average) | 9 ms |
| Najhitrejši odziv (Min) | 5 ms |
| Najpočasnejši odziv (Max) | 124 ms |
| Stopnja napak (Error %) | 0.00 % |
| Prepustnost (Throughput) | 10.7 zahtevkov / sekundo |

## Zaključek

API endpoint /dogodek/odobren je pod obremenitvijo 20 sočasnih uporabnikov pokazal odlično odzivnost, saj je bil povprečen odzivni čas samo 9 ms, brez napak in z visoko prepustnostjo.